Nenačovice

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU

Návrh pro společné jednání a veřejné projednání

Projektant:

Ing. Lenka Cârová

Autorizovaný architekt pro obor územní plánování

ČKA: 03 858

IČ:73559539

Jetřichovec 11

395 01 Pacov

Spolupráce:

Mgr. Lukáš Veselý

Projektant územního plánu:

Ing.Stanislav Zeman-

AUA Agrourbanistický atelier

Na Okraji 42

162 00 Praha 6

Pořizovatel:

Městský úřad Beroun

Odbor územního plánování a regionálního rozvoje

vedoucí odboru: Ing. Kateřina Vognarová

Husovo nám. 68, 266 01 Beroun – Centrum

Schvalující orgán:

Zastupitelstvo obce Nenačovice

Určený zastupitel:

Mgr. Tomáš Sochr - starosta

Datum zpracování:

08/2026

| Záznam o účinnosti |  |
| --- | --- |
| Označení správního orgánu, který změnu územního plánu vydal: Zastupitelstvo obce Nenačovice Datum nabytí účinnosti: | Otisk úředního razítka: |
| Jméno a příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele: Ing. Kateřina Vognarová Vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje |  |

Změna č. 3 Územního plánu Nenačovice byla spolufinancována z prostředků státního rozpočtu ČR, z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Obec Nenačovice

V Nenačovicích, dne ………….

Zastupitelstvo obce Nenačovice jako orgán příslušný k vydání územně plánovací dokumentace podle § 27 odst. 1 písm. d) a § 104 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů a § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

vydává

Změnu č.3 územního plánu Nenačovice

Změnou č.3 se mění Územní plán Nenačovice takto:

Níže uvedený, černě zobrazený text se Změnou č.3 nemění a zůstává v platnosti dle územního plánu Nenačovice. Červený text se Změnou č.3 doplňuje a šedý škrtnutý text se Změnou č.3 z územního plánu vypouští.

# Textová část změny č.3 územního plánu

- Vymezení zastavěného území

Zastavěné území obce Nenačovice bylo vymezeno dne 2. 6. 2026. Celková rozloha zastavěného území činí 31 ha, což představuje 7,8 % řešeného území. Zastavěné území tvoří celkem 16 dílčích zastavěných území.

Hranice zastavěného území je znázorněna v grafické části územního plánu ve výkrese

„Základní členění území“.

- Základní koncepce rozvoje území obce

Koncepce rozvoje území vychází z jeho přírodních a kulturních hodnot a z jeho dosavadního demografického vývoje. Přírodní a kulturní hodnoty jsou v řešeném území mimořádně kvalitní a vytvářejí dobré předpoklady nejen pro jeho další rozvoj, ale také pro stabilizaci obyvatel a pro přiměřené zvyšování jejich počtu. Příznivé pro bydlení jsou zvláště přírodní hodnoty, dané geografickou polohou obce v přírodním parku Povodí Kačáku, a v mírně členitém území (v nadmořské výšce od 260 m - v místě, kde potok Loděnice opouští katastrální území obce, až po 389 m - na Velkém vrchu severozápadně od sídla; centrum Nenačovic je v nadmořské výšce 286 m). Hodnotná je zde i krajinná zeleň, lesní komplexy a vodní toky – především potok Loděnice (Kačák). Tyto skutečnosti umožňují využití území obce nejen pro kvalitní bydlení, ale i pro rekreaci. Přírodní hodnoty obce územní plán plně respektuje.

Kulturní hodnoty obce tvoří především klasická venkovská zástavba, zejména v jádrovém území obce, která svou architektonicko-urbanistickou strukturou řadí Nenačovice mezi nejhodnotnější zemědělská sídla regionu. Proto územní plán nenavrhuje do historické části sídla žádnou novou výstavbu. Nové plochy pro bytovou výstavbu jsou vymezeny mimo původní zástavbu obce, aby nebylo narušeno původní klasické uspořádání sídla. Případná přestavba stávajících obytných i hospodářských částí nemovitostí musí být objemově i výškově podřízena okolní zástavbě.

Z demografického hlediska vytváří územní plán předpoklady pro zastavení úbytku obyvatel a podporuje přiměřený rozvoj sídla pouze v jeho okrajových polohách.

Územní plán zároveň podporuje uchování hospodářského potenciálu řešeného území, který spočívá především v ochraně kvalitního zemědělského půdního fondu a všech výrobních objektů, které tvoří ekonomickou základnu Nenačovic, a zároveň respektuje i civilizační prvek

- silnici III. třídy č.10129, která zajišťuje spojení obce s Loděnicí. Tato silnice vytváří příznivé podmínky pro rozvoj obce, neboť prostřednictvím 3 km vzdálené dálnice D5 umožňuje spojení nejen s centrem správního obvodu, městem Berounem a s hlavním městem Prahou, ale i s dalšími městy středočeského i západočeského regionu.

- Urbanistická koncepce

Územní plán navrhuje zachování původní zástavby obce ve stávajícím urbanistickém půdorysu a novou výstavbu umísťuje v bezprostřední návaznosti na její zastavěné území.

Tím sleduje územní plán zachování původní zástavby v obci v klasickém a tradičním architektonicko-urbanistickém uspořádání s tím, že výstavba na navrhovaných rozvojových plochách musí vždy navazovat na zastavěné území obce.

Územní plán vymezuje na území obce Nenačovice 15 zastavitelných ploch. Z tohoto počtu je 6 ploch pro bydlení venkovské, jedna plocha bude využita pro rekreaci individuální, jedna plocha pro občanské vybavení sport, tři plochy pro vodní hospodářství a čtyři plochy pro dopravu silniční.

| Číslo plochy | Způsob využití ploch | Rozloha v ha | Kapacita ploch (počet rodinných domů) |
| --- | --- | --- | --- |
| Z.1 | Bydlení venkovské | 0,91 | 8-9 |
| Z.2 | Bydlení venkovské | 1,11 | 10-12 |
| Z.3 | Bydlení venkovské | 0,71 | 5-6 |
| Z.4 | Bydlení venkovské | 0,46 | 3-4 |
| Z.5 | Bydlení venkovské | 4,09 | 30-35 |
| Z.12 | Bydlení venkovské | 0,23 | 2-3 |
| Z.6 | Občanské vybavení sport | 0,90 | x |
| Z.7 | Rekreace individuální | 0,67 | 6-8 rekreačních objektů |
| Z.11 | Doprava silniční | 0,36 | x |
| Z.13 | Doprava silniční | 0,10 | x |
| Z.14 | Doprava silniční | 0,28 | x |
| Z.15 | Doprava silniční | 0,26 | x |

Povolení jakéhokoliv stavebního záměru v zastavitelné ploše Z.5 je podmíněno předchozí realizací a kolaudací místní komunikace v ploše Z.11.

V rámci územního plánu jsou navrhovány tři transformační plochy. Z tohoto počtu jsou dvě plochy pro bydlení venkovské a jedna plocha vodní a vodní toky.

| Číslo plochy | Způsob využití ploch | Rozloha v ha | Kapacita ploch (počet rodinných domů) |
| --- | --- | --- | --- |
| T.1 | Bydlení venkovské | 0,22 | 4-5 |
| T.2 | Bydlení venkovské | 0,20 | 3-4 |
| T.3 | Plocha vodní a vodních toků | 0,11 | x |

Územní plán nevymezuje žádnou plochu zeleně sídelní, z důvodu velice hodnotného krajinného prostředí obce. V rámci regulativů je v zastavěném území a na zastavitelných plochách přípustná veřejná a izolační zeleň.

- Koncepce veřejné infrastruktury

- Doprava

#### Silnice a sběrné komunikace

Územní plán stabilizuje silnici III/10129.

#### Místní komunikace

Pro zajištění optimální dopravní obslužnosti navrhuje územní plán dvě nové místní komunikace. Jedná se o komunikaci Z.11 určenou k dopravnímu zpřístupnění rozvojové plochy Z.5 a o komunikaci Z.15, jejímž účelem je integrace a bezpečné napojení ploch výroby v západním segmentu území obce.

Povolení jakéhokoliv stavebního záměru v zastavitelné ploše Z.5 je podmíněno předchozí realizací a kolaudací místní komunikace v ploše Z.11.

Územní plán navrhuje ve východní části řešeného území, v návaznosti na areál zahradnictví, účelové komunikace Z.13 a Z.14.

#### Komunikace pro pěší a cyklisty

Územní plán nenavrhuje cyklistické ani turistické stezky. Ty je možno budovat jako nezbytnou dopravní infrastrukturu v celém řešeném území.

#### Plochy pro dopravu v klidu

V rámci regulativů navrhuje územní plán vyhradit pro každou novou  bytovou jednotku dvě místa pro parkování vozidel.

- Občanské vybavení

Územní plán vymezuje jednu plochu pro občanské vybavení sport (Z.6).

Územní plán připouští budovat objekty občanského vybavení (podmíněně přípustně, respektive přípustně), na plochách bydlení venkovského charakteru a na plochách smíšených obytných.

#### Civilní ochrana obyvatelstva

##### Varování a vyrozumění obyvatelstva

##### Pro vyrozumění obyvatelstva je používána mobilní aplikace MUNIPOLIS (mobilní rozhlas).

##### Ukrytí a ubytování evakuovaných osob

Pro účely shromažďování a provizorního ubytování evakuovaného obyvatelstva lze využít budovy obecního úřadu a obecní prodejny a ploch nacházející se jižně od této budovy.

Evakuace obyvatelstva

##### V případě ohrožení území obce bude evakuace obyvatelstva probíhat z veřejného prostranství před hasičskou zbrojnicí.

##### Hromadná stravovací zařízení a vývařovny

Na území obce se nenacházejí hromadná stravovací zařízení patřičné kapacity. V případě potřeby lze situaci řešit dovozem ze stravovacích zařízení v okolních obcích a městech, zejména z Berouna.

##### Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci

Uskladnění nezbytného množství materiálu civilní ochrany bude zajištěno v objektech ve vlastnictví obce, případně orgánů státní správy. Jako nejvhodnější se jeví vyčlenit prostory obecního úřadu, který je zároveň nejvýznamnějším shromaždištěm.

##### Zdravotnické zabezpečení obyvatelstva

Pro zabezpečení obyvatelstva je k dispozici nemocnice v Praze – Motol.  Na území obce se nenachází žádné lůžkové zdravotnické zařízení.

##### Zdroje nebezpečných látek v území

Zdroje nebezpečných látek se v řešeném území nenacházejí.

##### Možnosti vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo hranice zástavby

V řešeném území se nenachází žádné nebezpečné látky a z tohoto důvodu územní plán neřeší vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo hranice zástavby. Obec se nenachází v havarijní zóně.

##### Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den na obyvatele cisternami ze zdroje Vrt-Žebrák a Zářezy-Neřežín. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Nouzové zásobování obyvatelstva elektrickou

Na území obce se nenachází žádný nezávislý zdroj elektrické energie. Nouzové zásobování je možné pouze pomocí mobilních energocentrál.

##### Plochy využitelné k záchranným likvidačním a obnovovacím pracím a přežití obyvatelstva

Využít plochy veřejných prostranství (prostor před obecním úřadem, požární zbrojnicí a obchodem se smíšeným zbožím) vázané na základní komunikační systém obce.

##### Plochy pro řešení bezodkladných pohřebních služeb

Pohřební služby lze realizovat na stávajícím hřbitově v Loděnici.

##### Objekty požární ochrany

Požární zbrojnice je umístěna v centrální části obce u komunikace III/10130a. Tento objekt bude udržován dle platných právních předpisů, stejně tak jako veškerá bezpečnostní zařízení.

##### Zdroje vody k hašení požárů

Zdroje vody k hašení – vodovod, vodní tok Loděnice a protipožární nádrž před objektem čp. 5.

- Technické vybavení

##### Odtokové poměry, vodní toky a nádrže

Územní plán vymezuje dvě plochy pro nové vodní nádrže. Plochu K.1 u Kalousova mlýna a plochu T.3 v severozápadní části obce, v rámci stabilizované plochy SV.

Katastrálním územím obce protéká v severojižním směru potok Loděnice (Kačák), který byl v posledních letech v úseku nad Nenačovicemi revitalizován dle návrhu v územním plánu. Podél nového koryta toku Loděnice byla vysázena doprovodná zeleň.

Podél všech vodotečí ponechává územní plán volný, nezastavitelný manipulační pruh o šířce 8 m (v případě Loděnice), resp. 6 m (v případě drobných toků) pro umožnění přístupu správci toků.

##### Zásobování pitnou vodou

Obec má vybudovaný a kapacitní vodovod. Západně od sídla je vybudován vodojem a vrty, které zásobují obecní vodovod. Vodojem bude zároveň napojen na vodovod v Malých Přílepech, pokud by došlo ke snížení vydatnosti místních třech vrtů.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den na obyvatele cisternami ze zdroje Vrt-Žebrák a Zářezy-Neřežín. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

##### Odkanalizování a čištění odpadních vod

Koncepce odkanalizování navrhuje plošné odvedení splaškových odpadních vod na centrální ČOV Chrustenice. Do doby realizace a zprovoznění této veřejné stokové sítě bude v dotčeném území přípustné individuální zneškodňování odpadních vod v souladu s vodoprávními předpisy.

##### Elektrická energie

Rozvojové záměry obce si nevyžadují budování nových trafostanic. Pouze bude nutné zvýšit výkon stávajících transformačních stanic, zejména trafostanic „U potoka“, „Obec“ a „Rodinné domky“. Severně od sídla je postavena fotovoltaická (solární) elektrárna.

##### Plyn

Obec je plně plynofikovaná středotlakým plynovodem.

Spoje

V rámci územního plánu je navrženo rozšíření MTS do lokalit soustředěné navrhované výstavby a napojení nových účastnických stanic v trase provedením kabelovým vedením. Jinak na úseku telekomunikací a spojů nenavrhuje územní plán žádné zásadní změny.

- Odpadové hospodářství

Územní plán nenavrhuje žádné změny v koncepci likvidace odpadů. Pouze při silnici III/10129 v severovýchodní části Nenačovic vymezuje plochu pro kontejnery na separovaný odpad.

- Koncepce uspořádání krajiny

  - Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití

Územní plán v rámci koncepce uspořádání krajiny plně respektuje a stabilizuje již dokončenou revitalizaci vodního toku Loděnice. Na tato stávající opatření koncepčně navazuje krajinný návrh na obnovu Mlýnského potoka a vymezení nové vodní plochy K.1 o rozloze 2,29 ha s cílem posílení retenční schopnosti volné krajiny a podpory biodiverzity. Vedle těchto krajinných opatření územní plán navrhuje vymezení specifické vodní plochy T.3 o rozloze 0,11 ha, která je situována v severní části obce uvnitř zastavěného území (v plochách smíšených obytných – venkovských SV) a jejímž účelem je integrace vodního prvku do intravilánu obce, retence povrchových vod.

V rámci zachování harmonického měřítka volné krajiny a ochrany vizuální integrity Přírodního parku Povodí Kačáku je v celém katastru obce koncepčně vyloučeno umisťování staveb a zařízení větrných elektráren (VTE), včetně větrných mikroelektráren a stožárů pro měření větrného potenciálu, které by jako cizorodé výškové dominanty narušovaly reliéf území. Ze stejných důvodů je z hlediska uspořádání volné krajiny nepřípustné plošné umisťování a realizace volně stojících fotovoltaických elektráren (solárních parků) a fotovoltaických systémů na terénu, a to konkrétně ve všech vymezených plochách v nezastavěném území zahrnujících plochy zemědělské (ZZ, ZS, ZK, ZX), plochy přírodní, lesní a technické (AP, AL, AT) a plochy vodní a smíšené nezastavěného území (LU, MU, MU.s), přičemž toto omezení se nevztahuje na instalace fotovoltaických panelů integrovaných na střechách a fasádách budov v zastavěném území a v zastavitelných plochách v souladu s architektonickým charakterem staveb.

V rámci tvorby stabilního krajinného prostředí je územní plán zaměřen především na vymezení Územního systému ekologické stability (ÚSES). V lokalitě „Na Hořici“ je navržena plocha smíšená krajinná všeobecná K.2 o rozloze 2,01 ha, která plní funkci krajinné zeleně, těsně navazuje na zastavitelné plochy obce a plynule přechází do přilehlého lesního komplexu. V lokalitách „Višňová“, „Pod Modrým“ a v prostoru východně od stávající fotovoltaické elektrárny jsou vymezeny plochy trvalých kultur K.3 (6,75 ha), K.4 (0,44 ha) a K.5 (4,04 ha), které jsou určeny převážně pro pěstování trvalých kultur, zakládání zahrad a ovocných sadů. V návaznosti na návrhovou plochu občanského vybavení se zaměřením na tělovýchovu a sport Z.6 (OS) je navržena plocha smíšená krajinná všeobecná K.6 o rozloze 0,70 ha, která je koncipována s možností extenzivního sportovního a rekreačního využití v přírodním prostředí.

| Číslo plochy | Způsob využití plochy | Rozloha v ha |
| --- | --- | --- |
| K.2 | Smíšené krajinné všeobecné | 2,01 |
| K.1 | Plocha vodní a vodních toků | 2,29 |
| K.3 | Trvalé kultury | 6,75 |
| K.4 | Trvalé kultury | 0,44 |
| K.5 | Trvalé kultury | 4,04 |
| K.6 | Smíšené krajinné všeobecné – sportovní využití | 0,70 |
| T.3 | Plocha vodní a vodních toků | 0,11 |

  - Územní systém ekologické stability

Na katastrálním území obce Nenačovice byla v rámci lokálního Územního systému ekologické stability vymezena soustava 3 lokálních biocenter (z toho jedno vložené do nadregionálního biokoridoru) a 5 lokálních biokoridorů. Ve východní části území vede přes přírodní park Povodí Kačáku nadregionální biokoridor NRBK.NK54, do kterého je vloženo lokální biocentrum LBCNRBK.15.

Navrhovaná opatření v jednotlivých biocentrech jsou uvedena v následující tabulce. Podrobně jsou jednotlivé prvky Územního systému ekologické stability popsány v odůvodnění územního plánu.

BIOCENTRA

| Název | Označení | Navrhovaná opatření |
| --- | --- | --- |
| Bytín | LBCNRBK.15 | při probírce upřednostnit zachování listnáčů |
| Nenačovice - luka | LBC.16 | pokračovat v pravidelném sečení luk, nehnojit |
| Pod Velkým vrchem | LBC.17 | obnovit sečení travin na louce |

  - Protierozní opatření

Územní plán nenavrhuje technická protierozní opatření. Vzhledem k charakteru řešeného území jsou dostačující agrotechnická opatření a obnova krajinné zeleně v rámci pozemkových úprav.

  - Koncepce rekreace

Hlavní formou rekreace individuální v Nenačovicích je, a i nadále zůstane chalupaření v upravených objektech rozmístěných po sídle. Navíc územní plán vymezuje novou plochu pro rekreaci individuální na severu řešeného území na ploše Z.7. Tato plocha by měla plynule navazovat na již stávající chatovou osadu a územní plán zde navrhuje vybudovat maximálně 8 rekreačních objektů.

V rámci územního plánu je navrhována jedna plocha občanského vybavení sport Z.6 na louce za obecní prodejnou.

Jižně od navržené plochy pro sport Z.6, od hranice aktivní zóny záplavového využití, přímo navazuje plocha smíšená krajinná se sportovním využitím K.6.

  - Dobývání nerostů

Podle sdělení MŽP ČR nebyla ve správním území obce Nenačovice vyhodnocena žádná výhradní ložiska ani prognózní zdroje nerostů a nebyla zde proto stanovena chráněná ložisková území. V západní části katastru obce se však nalézá poddolované území č.13318, zakreslené v koordinačním výkrese.

- Podmínky pro využití a prostorové uspořádání vymezených ploch s rozdílným způsobem využití

Na celém správním území obce Nenačovice lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany:

- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy

- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů

- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení

- výstavba vedení VN a VVN

- výstavba větrných elektráren

- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….)

- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem

- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)

- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)

V celém řešeném území obce Nenačovice se v rámci nepřípustného využití ploch stanovují tato omezení pro obnovitelné zdroje energie:

Větrné elektrárny (VTE):
Ve všech plochách s rozdílným způsobem využití vymezených tímto územním plánem jsou jako nepřípustné plošně vyloučeny stavby a zařízení větrných elektráren (VTE), včetně větrných mikroelektráren a stožárů pro měření větrného potenciálu.

Fotovoltaické elektrárny (FVE):
Ve všech plochách v nezastavěném území -  na plochách ZZ, ZS, ZK, ZX, AP, AL, AT, LU, MU, MU.s - je jako nepřípustné výslovně vyloučeno umisťování a realizace volně stojících fotovoltaických elektráren (solárních parků) a fotovoltaických systémů umisťovaných na terénu.

(Poznámka: Toto omezení se nevztahuje na instalace fotovoltaických panelů integrovaných na konstrukcích staveb, zejména na střechách a fasádách budov, v zastavěném území a zastavitelných plochách, pokud jsou v souladu s architektonickým charakterem staveb.)

  - Zastavěné území a zastavitelné plochy

| PLOCHY BYDLENÍ BYDLENÍ VENKOVSKÉ (BV) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hlavní využití |  | rodinné domy |  |
| Přípustné využití |  | místní komunikace, pěší cesty |  |
|  |  | veřejná prostranství a veřejná zeleň |  |
|  |  | pěstování zeleniny a ovoce pro vlastní potřebu |  |
|  |  | parkoviště pro osobní automobily |  |
|  |  | dětská hřiště |  |
|  |  | služby a základní občanská vybavenost |  |
|  |  | dopravní infrastruktura |  |
|  |  | technická infrastruktura |  |
| Podmíněně přípustné využití |  | stavby v ochranném pásmu lesa, za podmínky, že jejich vzdálenost od lesa nebude menší než výška stromového patra |  |
| Nepřípustné využití |  | vstupy do objektů přímo ze silnic III. třídy |  |
|  |  | stavby v ochranném pásmu vedení elektrické energie VN 22 kV |  |
|  |  | veškeré stavby a zařízení v manipulačním pásmu vodních toků |  |
|  |  | veškeré stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím |  |
| Podmínky prostorového uspořádání včetně prvků regulačního plánu |  | maximální výška zástavby: jedno nadzemní podlaží + obytné podkroví |  |
|  |  | stavby musí respektovat architektonicko urbanistický charakter stávající zástavby a nepřípustné jsou ploché a pultové střechy |  |
|  |  | podíl zeleně min. 65 % z výměry stavebního pozemku |  |
|  |  | pro každou nově zrealizovanou bytovou jednotku (včetně bytových jednotek vzniklých změnou dokončené stavby, nástavbou, přístavbou nebo stavebními úpravami) musí být zajištěna minimálně 2 parkovací stání (odstavná nebo parkovací), která musí být umístěna výhradně na pozemku dotčeného stavebního záměru a nesmí být situována na pozemcích veřejných prostranství ani veřejné dopravní infrastruktury |  |
|  |  | velikost stavebních pozemků min. 1000 m2 – max. 3000 m2 pro rodinný dům s 1 b.j., min. 1500m2 pro rodinný dům s 2 b.j., v zastavitelných plochách |  |
|  |  | velikost stavebních pozemků v zastavěném území min. 600m2 pro nový rodinný dům |  |
|  |  | Realizace staveb na ploše Z.5 je podmíněna vybudováním přístupové komunikace Z.11 |  |
|  |  | na každém pozemku v zastavitelné ploše je přípustná výstavba pouze jediného hlavního objektu, izolovaného rodinného domu s max. 2 b.j., samostatně stojící vedlejší stavby (např. skleníky, altány, apod.) jsou přípustné s maximální výškou 3 m nad průměrnou niveletou terénu zastavěné plochy |  |
|  |  | maximální výška objektů bude 9 m nad průměrnou niveletou rostlého terénu zastavěné plochy (přesahovat smí pouze specifické části staveb, komíny, antény, apod.), výška korunní římsy bude maximálně 5 m nad průměrnou niveletou rostlého terénu zastavěné plochy objektu, úroveň podlahy přízemí (1.NP) bude maximálně 1,2 m nad průměrnou niveletou plochy objektu |  |
|  |  | hlavní hmota všech objektů (rodinných domů) bude mít půdorys ve tvaru obdélníku poměrem stran minimálně 2:3, boční křídla (půdorys tvaru „L“) jsou přípustná |  |
|  |  | stavební čára se stanovuje v ploše Z.5, v jižní části, 6m od hlavní průjezdné komunikace |  |
|  |  | rodinné domy budou mít sedlové střechy se sklonem 35°- 45° bez plné valby, polovalba se připouští, hřeben střechy bude vždy rovnoběžný s delší stranou, ve štítech bude mít střecha maximální přesah 0,5 m, střechy budou v červené, červenohnědé, černé, hnědé nebo šedivé barvě. |  |
|  |  | fasády budou provedeny v přírodních světlých nebo pastelových odstínech |  |
| PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ (SV) |  |  |  |
| Hlavní využití |  | rodinné domy |  |
|  |  | drobné podnikání |  |
|  |  | parkování v rámci vlastního pozemku |  |
| Přípustné využití |  | rodinná rekreace |  |
|  |  | občanská vybavenost (maloobchodní, stravovací a ubytovací služby) |  |
|  |  | chov domácího zvířectva |  |
|  |  | veřejná prostranství a veřejná zeleň |  |
|  |  | dopravní infrastruktura |  |
|  |  | nezbytná technická infrastruktura |  |
| Podmíněně přípustné využití |  | drobné řemeslné podnikání, které nesnižují kvalitu životního prostředí, pohodu bydlení na vymezené ploše a jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména příslušné ploše |  |
|  |  | nerušící výroba a služby a zemědělství, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území |  |
| Nepřípustné využití |  | vstupy do objektů přímo ze silnic III. třídy |  |
|  |  | stavby v ochranném pásmu vedení elektrické energie VN 22 kV |  |
|  |  | veškeré stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím |  |
| Podmínky prostorového uspořádání |  | maximální výška zástavby: jedno nadzemní podlaží + obytné podkroví |  |
|  |  | stavby musí respektovat architektonicko urbanistický charakter stávající zástavby a nepřípustné jsou ploché a pultové střechy |  |
|  |  | oplocení pozemků musí svým hmotovým řešením a mírou transparentnosti respektovat tradiční charakter tradiční venkovské zástavby a musí korespondovat s architektonicko -urbanisktickým řešení okolní zástavby a nepřípustné je zřizování liniových staveb oplocení s charakterem souvislých, plných a architektonicky nečleněných stěn, které vytvářejí vizuální bariéru. |  |
|  |  | podíl zeleně min. 60 % z výměry stavebního pozemku |  |
|  |  | velikost stavebních pozemků min. 1 000 m2 |  |
| SMÍŠENÉ OBYTNÉ JINÉ (SX) |  |  |  |
| Hlavní využití |  | rodinné domy |  |
| Přípustné využití |  | komunitní centrum |  |
|  |  | hospodářské zázemí (např. garáž, dílna apod.) |  |
|  |  | parkoviště pro potřeby komunitního centra ( min. jedno parkovací stání pro dva ubytované hosty) |  |
|  |  | pergola, skleník, koupací jezírko |  |
|  |  | nezbytná dopravní a technická infrastruktura |  |
| Nepřípustné využití |  | rozšíření/zvýšení kapacity komunitního centra |  |
|  |  | výstavba nových rodinných domů |  |
| PLOCHY REKREACE REKREACE INDIVIDUÁLNÍ (RI) |  |  |  |
| Hlavní využití |  | rodinná rekreace |  |
| Přípustné využití |  | objekty pro rodinnou rekreaci do 40 m2 zastavěné plochy |  |
|  |  | veřejná prostranství a veřejná zeleň |  |
|  |  | hřiště pro míčové hry |  |
|  |  | dopravní vybavenost |  |
|  |  | technická vybavenost |  |
| Podmíněně přípustné využití |  | trvalá ohniště, za podmínky zachování protipožární bezpečnosti |  |
| Nepřípustné využití |  | veškeré stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím |  |
| Podmínky prostorového uspořádání |  | oplocení pozemků musí svým hmotovým řešením a mírou transparentnosti respektovat tradiční charakter rekreační zástavby a nepřípustné je zřizování liniových staveb oplocení s charakterem souvislých, plných a architektonicky nečleněných stěn, které vytvářejí vizuální bariéru. |  |
|  |  | sedlové střechy |  |
|  |  | výška objektů do jednoho nadzemního podlaží a podkroví |  |
| PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ OBČANSKÉ VYBAVENÍ VEŘEJNÉ (OV) |  |  |  |
| Hlavní využití |  | maloobchod a stravování |  |
|  |  | ubytování |  |
|  |  | administrativa |  |
|  |  | veřejná prostranství a parkoviště |  |
| Přípustné využití |  | školská zařízení |  |
|  |  | zdravotnické a sociální služby |  |
|  |  | stavby a zařízení pro kulturu a církevní účely |  |
|  |  | stavby pro ochranu obyvatelstva |  |
|  |  | veřejná zeleň |  |
|  |  | sportovní plochy (tělocvičny, hřiště) |  |
|  |  | nezbytná technická a dopravní infrastruktura |  |
| Podmíněně přípustné využití |  | úpravy a modernizace stávajících objektů včetně komplexní rekonstrukce, za podmínky, že nedojde ke zvýšení objektu o více než jedno podlaží |  |
| Nepřípustné využití |  | veškeré stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím |  |
| Podmínky prostorového uspořádání |  | výška objektů max. 15 m po hřeben střechy, zastavěnost max. 60%, zbytek budou tvořit plochy zeleně |  |
| OBČANSKÉ VYBAVENÍ SPORT (OS) |  |  |  |
| Hlavní využití |  | hřiště |  |
|  |  | veřejná zeleň |  |
|  |  | veřejná prostranství a parkoviště |  |
| Přípustné využití |  | dětská hřiště |  |
|  |  | nezbytná technická a dopravní infrastruktura |  |
| Podmíněně přípustné využití |  | sociální zázemí, pergola, mobiliář |  |
| Nepřípustné využití |  | hřiště pro moderní sporty se sportovními aktivitami vykazujícími zvýšenou hlučnost (například skateboarding, „U rampa“ a další) |  |
|  |  | veškeré další stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím |  |
| Podmínky prostorového uspořádání |  | oplocení nesmí tvořit překážku odtoku vod a nesmí zachycovat plaveniny a jeho konstrukční řešení musí umožňovat snadné a operativní odstranění nadzemních částí před povodní; pevně ukotvené plné konstrukce jsou nepřípustné |  |
| PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ VÝROBA DROBNÁ A SLUŽBY (VD) |  |  |  |
| Hlavní využití |  | výroba a skladování |  |
|  |  | ochranná zeleň |  |
|  |  | veřejná prostranství a parkoviště |  |
| Přípustné využití |  | zemědělská výroba bez chovu hospodářských zvířat |  |
|  |  | stravování |  |
|  |  | manipulační plochy |  |
|  |  | objekty pro administrativu |  |
|  |  | sociální zázemí (WC, umývárny, šatny) |  |
|  |  | veřejná zeleň |  |
|  |  | technická infrastruktura |  |
| Podmíněně přípustné využití |  | objekty pro průmyslovou výrobu, za podmínky, že nebudou překročeny imisní a hlukové limity |  |
|  |  | služební byty |  |
| Nepřípustné využití |  | veškeré další stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím |  |
| Podmínky prostorového uspořádání |  | podíl zeleně min. 40 % z výměry stavebního pozemku |  |
|  |  | výška staveb max. 12 m po hřeben střechy (mimo technologická zařízení, jako jsou komíny, telekomunikační věže) |  |
| VÝROBA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ (VZ) |  |  |  |
| Hlavní využití |  | zemědělská výroba s chovem hospodářských zvířat |  |
|  |  | ochranná zeleň |  |
|  |  | veřejná prostranství a parkoviště |  |
| Přípustné využití |  | manipulační plochy |  |
|  |  | skladové objekty |  |
|  |  | stravování |  |
|  |  | objekty pro administrativu |  |
|  |  | sociální zázemí (WC, umývárny, šatny) |  |
|  |  | veřejná zeleň |  |
|  |  | technická infrastruktura |  |
| Podmíněně přípustné využití |  | objekty pro další ustájení hospodářských zvířat, za podmínky, že negativní vlivy výroby nebudou zasahovat za hranice těchto pozemků |  |
| Nepřípustné využití |  | veškeré další stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím |  |
| Podmínky prostorového uspořádání |  | podíl zeleně min. 40 % z výměry stavebního pozemku, výška staveb max. 12 m po hřeben střechy (mimo technologická zařízení jako jsou komíny, telekomunikační věže) |  |
| VÝROBA ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ (VE) |  |  |  |
| Hlavní využití |  | fotovoltaická elektrárna |  |
| Přípustné využití |  | přístupové komunikace |  |
|  |  | nezbytná technická infrastruktura, oplocení |  |
| Nepřípustné využití |  | jakékoli jiné než hlavní a přípustné využití |  |
| PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY DOPRAVA SILNIČNÍ (DS) |  |  |  |
| Hlavní využití |  | plochy a koridory silniční dopravy |  |

| Přípustné využití | silniční pozemky komunikací, včetně pozemků, na kterých jsou umístěny součásti komunikace (např. náspy, zářezy, opěrné a protihlukové zdi, mosty apod.) |
| --- | --- |
|  | místní a účelové komunikace |
|  | polní a lesní cesty |
|  | hromadné garáže |
|  | komunikace pro pěší a cyklisty |
|  | odstavné, parkovací a manipulační plochy |
|  | autobusové zastávky včetně služeb pro cestující |
|  | sídelní zeleň – zeleň okrasná, ochranná a izolační |
|  | plochy technické infrastruktury |
| Nepřípustné využití | stavby a činnosti neslučitelné s hlavním a přípustným využitím ploch |
| PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ |  |
| VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ VŠEOBECNÁ (PU) |  |
| Hlavní využití | plochy významné prostorotvorné a komunikační funkce |
| Přípustné využití | stávající způsob využívání |
|  | komunikace místního významu, účelové a pěší cesty |
|  | autobusové zastávky |
|  | parkovací stání, garáže |
|  | prodejní stánky a hygienická zařízení |
|  | prvky drobné architektury a mobiliář |
|  | plochy pro tříděný odpad a velkoobjemové kontejnery |
|  | vodní plochy a toky |
|  | dětské hřiště a hřiště pro míčové hry |
|  | veřejná zeleň |
|  | dopravní a technická infrastruktura |
| Podmíněně přípustné využití | stavby a plochy občanského vybavení za podmínky, že je slučitelné s účelem veřejných prostranství a zvyšuje efektivitu funkce veřejného prostranství a nenaruší estetiku prostředí |
|  | předzahrádky rodinných domů, za podmínky že neomezuje prostorové a komunikační funkce veřejného prostranství |
| Nepřípustné využití | stavby a činnosti neslučitelné s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím ploch |
| PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY |  |
| VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ (TW) |  |
| Hlavní využití | čistírna odpadních vod |
|  | vodojem |
|  | vrt |
| Přípustné využití | přístupové komunikace |
|  | ochranná zeleň |
|  | nezbytná technická infrastruktura, oplocení |
|  | objekty související bezprostředně s hlavním využitím plochy |
| Nepřípustné využití | jakékoli jiné než hlavní a přípustné využití |
| NAKLÁDÁNÍ S ODPADY (TO) |  |
| Hlavní využití | Plocha pro kontejnery na separovaný odpad |
| Přípustné využití | nezbytná technická a dopravní infrastruktura |
|  | oplocení |
|  | izolační zeleň |
|  | objekty související bezprostředně s hlavním využitím plochy |
| Nepřípustné využití | jakékoli jiné než hlavní a přípustné využití |

- Společným regulativem pro veškerou novou výstavbu je ochrana archeologických nalezišť, neboť území obce má charakter území s archeologickými nálezy. Jelikož většina prováděných zemních prací podléhá odbornému archeologickému dozoru nebo vyvolá potřebu záchranného archeologického výzkumu, bude nutné získat před realizací jakékoliv výstavby souhlas Archeologického ústavu Akademie věd ČR.

- Společným regulativem je i protihluková ochrana obytných objektů, které musejí být mimo ochranné pásmo silnic a musejí být od výrobních objektů odcloněny zelení.

  - Nezastavěné území

| PLOCHY LESNÍ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LESNÍ VŠEOBECNÉ (LU) |  |  |  |
| Přípustné využití |  | lesní a jiné pozemky, které jsou určeny k plnění funkcí lesa |  |
|  |  | využití ploch v souladu se zákonem na ochranu lesa v platném znění |  |
| Podmíněně přípustné využití |  | jednotlivé účelové stavby a zařízení pro lesní hospodářství |  |
|  |  | cyklostezky a pěší trasy |  |
|  |  | objekty drobné architektury |  |
|  |  | stavby pro myslivost a lesnictví do 25 m2 zastavěné plochy |  |
|  |  | nezbytná technická a dopravní infrastruktura |  |
| Nepřípustné využití |  | jakékoliv jiné než přípustné a podmíněně přípustné využití |  |
|  |  | oplocení trvalého charakteru |  |
|  |  | umisťování (i dočasné) výrobků plnících funkci stavby (mobilheim, obytné přívěsy, maringotky, atd.) |  |
| PLOCHY ZELENĚ |  |  |  |
| ZELEŇ ZAHRADNÍ A SADOVÁ (ZZ) |  |  |  |
| Hlavní využití |  | zahrady a sady |  |
| Přípustné využití |  | liniové a plošné keřové, nelesní a stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny |  |
|  |  | vodní plochy a toky |  |
|  |  | pěší a cyklistické cesty |  |
|  |  | Zázemí zahrad ( skleníky, včelíny, sklad na nářadí o zastavitelné ploše 5m2 a pouze jedna na 3000m2 zahrady a na každé zahradě pouze jedna stavba) |  |
|  |  | oplocení pozemků ploch ZZ v zastavěném území je přípustné pouze jako vizuálně transparentní a prostupné a v kontaktu s veřejným prostranstvím a na hranicích mezi sousedními pozemky jsou nepřípustné stavby oplocení, které tvoří plnou vizuální bariéru. |  |
|  |  | oplocení pozemků ploch ZZ v nezastavěném území trvalého charakteru je u jednotlivých pozemků nepřípustné, výjimečně je přípustné pouze lehké, vizuálně transparentní a snadno demontovatelné oplocení chránící dřeviny proti okusu |  |
|  |  | nezbytná dopravní a technická infrastruktura |  |
| Nepřípustné využití |  | umisťování (i dočasné) výrobků plnících funkci stavby (mobilheim, obytné přívěsy, maringotky, atd.) |  |
|  |  | rodinné domy, garáže a vše co je neslučitelné s hlavním využitím plochy |  |
| ZELEŇ SÍDELNÍ OSTATNÍ (ZS) |  |  |  |
| Hlavní využití |  | významné plochy zeleně v sídle |  |
| Přípustné využití |  | stávající způsob využívání |  |
|  |  | pěší a cyklistické cesty |  |
|  |  | travnaté plochy s výsadbou dřevin a květin |  |
|  |  | vodní plochy a toky |  |
|  |  | mobiliář |  |
|  |  | prvky drobné architektury (kapličky, památníky, apod.) |  |
|  |  | dětská hřiště a hřiště pro míčové hry |  |
| Podmíněně přípustné využití |  | nezbytná dopravní a technická infrastruktura, za podmínky, že nebude negativně ovlivněna primární funkce veřejné zeleně |  |
|  |  | veškeré zásahy do dřevinné vegetace (kácení i rozsáhlé ošetření) v ploše zámeckého parku jsou podmíněny zpracováním odborného dendrologického posudku, který musí vyhodnotit zdravotní stav, provozní bezpečnost a estetickou hodnotu dřevin jako podklad pro následné správní řízení |  |
| Nepřípustné využití |  | umisťování (i dočasné) výrobků plnících funkci stavby (mobilheim, obytné přívěsy, maringotky, atd.) |  |
|  |  | stavby a činnosti neslučitelné s hlavním a přípustným využitím |  |
| ZELEŇ KRAJINNÁ (ZK) |  |  |  |
| Hlavní využití |  | remízky, meze, břehové porosty, doprovodná zeleň podél cest, mimolesní zeleň apod. (zajištění podmínek pro existenci přirozených ekosystémů) |  |
| Přípustné využití |  | zakládání nových prvků zeleně (liniová, skupinová i solitérní výsadba) |  |
|  |  | údržba stávajících porostů za účelem zvýšení jejich kvality a biodiverzity |  |
|  |  | nezbytná technická opatření pro revitalizaci vodních toků a ploch |  |
|  |  | vodní plochy a toky |  |
| Podmíněně přípustné využití |  | pěší a cyklistické stezky s nezpevněným nebo polopropustným povrchem, za podmínky, že nenaruší ekologickou funkci |  |
|  |  | nezbytná dopravní a technická infrastruktura, za podmínky, že nebude negativně ovlivněna primární funkce zeleně |  |
|  |  | kácení dřevin v plochách krajinné zeleně je přípustné pouze ze zdravotních důvodů, z důvodu zajištění provozní bezpečnosti nebo v rámci realizace schváleného plánu ÚSES |  |
|  |  | kácení musí být doloženo odborným posouzením vlivu na krajinný ráz a ekologickou stabilitu |  |
|  |  | nová výsadba za podmínky, že jsou využity autochtonní druhy dřevin odpovídající danému stanovišti |  |
| Nepřípustné využití |  | stavby a činnosti neslučitelné s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím |  |
|  |  | vysazovat nepůvodní, invazivní nebo kulturní formy dřevin |  |
|  |  | parkoviště |  |
|  |  | umisťování (i dočasné) výrobků plnících funkci stavby (mobilheim, obytné přívěsy, maringotky, atd.) |  |
| ZELEŇ JINÁ (ZX) |  |  |  |
| Hlavní využití |  | zahradnictví |  |
| Přípustné využití |  | pěstování okrasných a užitkových rostlin, zeleniny a ovoce |  |
|  |  | skleníky a fóliovníky |  |
|  |  | nezbytnádopravní a technická infrastruktura |  |
| Podmínky prostorového uspořádání |  | Zákaz asimilačního osvětlení: V umísťovaných stavbách (skleníky, fóliovníky) je striktně zakázáno instalovat a provozovat umělé vnitřní osvětlení sloužící k podpoře růstu rostlin (tzv. asimilační osvětlení) a jakékoli jiné intenzivní noční osvětlení pěstebních ploch |  |
|  |  | Ochrana nočního prostředí: Stavby nesmí být zdrojem rušivého světla do okolní volné krajiny. Povolené je pouze případné orientační či bezpečnostní vnější osvětlení u vstupu na pozemek, které musí být instalováno se stoprocentním cloněním směrem nahoru (směrem do nebe) a do stran, s automatickým vypínáním nebo pohybovým čidlem. |  |
|  |  | max. výška hřebene skleníků a fóliovníků nesmí přesáhnou 5m od původního rostlého terénu |  |
|  |  | Oplocení musí mít výhradně lehký, subtilní a vizuálně plně transparentní charakter, který minimalizuje pohledovou stopu v území a dálkově nenarušuje přírodní ráz krajiny |  |
|  |  | u hranic pozemku a podél cest je nutné zachovat původní nebo vysadit izolační pásy ze vzrostlé zeleně |  |
| Nepřípustné využití |  | stavby pro bydlení a rekreaci |  |
|  |  | stavby pro chov zvířat a hospodářské (provozní) stavby |  |
|  |  | sklady |  |
|  |  | stavby a zařízení neslučitelné s hlavním a přípustným využitím a v rozporu s ochranou krajinného rázu |  |
|  |  | umisťování (i dočasné) výrobků plnících funkci stavby (mobilheim, obytné přívěsy, maringotky, atd.) |  |
| PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ |  |  |  |
| ORNÁ PŮDA (AP) |  |  |  |
| Přípustné využití |  | změna kultury |  |
| Podmíněně přípustné využití |  | revitalizační opatření, protierozní opatření |  |
|  |  | opatření ke zvýšení ekologické stability území |  |
|  |  | zalesnění |  |
|  |  | zemědělské objekty pro farmový chov hospodářských zvířat a uskladnění píce nebo steliva ze dřeva bez základových konstrukcí a zpevněných ploch (krmná zařízení do 20m2 zastavěné plochy a výšky 3m, přístřešky pro zvířata proti nepohodě do 60m2 zastavěné plochy a výšky 6 m a přístřešky pro uskladnění píce do 60m2 zastavěné plochy a výšky 6 m) – max 1 stavba na 2 ha ZPF |  |
|  |  | nezbytná technická a dopravní infrastruktura |  |
| Nepřípustné využití |  | jakékoliv jiné než hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití |  |
|  |  | umisťování (i dočasné) výrobků plnících funkci stavby (mobilheim, obytné přívěsy, maringotky, atd.) |  |
|  |  | oplocení trvalého charakteru |  |
| TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY (AL) |  |  |  |
| Hlavní využití |  | trvalé travní porosty |  |
| Přípustné využití |  | stávající způsob využívání |  |
|  |  | vodní plochy a toky |  |
|  |  | změna kultury zemědělské půdy |  |
|  |  | meliorace a protierozní opatření |  |
|  |  | zemědělské objekty pro farmový chov hospodářských zvířat a uskladnění píce nebo steliva ze dřeva bez základových konstrukcí a zpevněných ploch (krmná zařízení do 20m2 zastavěné plochy a výšky 3m, přístřešky pro zvířata proti nepohodě do 60m2 zastavěné plochy a výšky 6 m a přístřešky pro uskladnění píce do 60m2 zastavěné plochy a výšky 6 m) – max 1 stavba na 2 ha ZPF |  |
|  |  | ohrazení pastvin ( dočasné ohrazení pastviny jako ochrana proti úniku zvířat z pastviny do volné krajiny) |  |
|  |  | plochy a linie zeleně (remíze, meze, stromořadí apod.) |  |
|  |  | prvky územního systému ekologické stability |  |
|  |  | nezbytná dopravní a technická infrastruktura |  |
| Nepřípustné využití |  | objekty a činnosti neslučitelné s hlavním a přípustným využitím ploch |  |
|  |  | umisťování (i dočasné) výrobků plnících funkci stavby (mobilheim, obytné přívěsy, maringotky, atd.) |  |
|  |  | oplocení trvalého charakteru |  |
| TRVALÉ KULTURY (AT) |  |  |  |
| Hlavní využití |  | pozemky zemědělského půdního fondu - zahrady a ovocné sady |  |
| Přípustné využití |  | plochy určené ke smíšeným funkcím, kompromisnímu využívání krajiny s hospodařením se zemědělským půdním fondem plochy k zachování a obnově přírodních a krajinných hodnot území |  |
|  |  | interakční prvky ekologické stability, linie doprovodné zeleně mimo systém ekologické stability |  |
|  |  | nezbytná technická a dopravní infrastruktura |  |
|  |  | obslužné komunikace, cyklostezky, turistické pěší stezky |  |
| Podmíněně přípustné využití |  | zakládání vodních ploch – do rozlohy 2 000 m2, nejedná-li se o půdy I. nebo II. třídy ochrany |  |
| Nepřípustné využití |  | stavby a zařízení nenávratně znehodnocující krajinnou zeleň |  |
|  |  | oplocení trvalého charakteru |  |
|  |  | umisťování (i dočasné) výrobků plnících funkci stavby (mobilheim, obytné přívěsy, maringotky, atd.), přístřešky, sklady na nářadí a ovoce apod. |  |
| PLOCHY SMÍŠENÉ KRAJINNÉ |  |  |  |
| SMÍŠENÉ KRAJINNÉ VŠEOBECNÉ (MU) |  |  |  |
| Přípustné využití |  | extenzivní trávní porosty, dřeviny, skupinová, rozptýlená, soliterní a liniová zeleň a ekologicky kvalitní rostlinná společenstva |  |
| Podmíněně přípustné využití |  | cyklostezky a pěší trasy |  |
|  |  | objekty drobné architektury do 25 m2 zastavěné plochy |  |
|  |  | nezbytná technická a dopravní infrastruktura |  |
| Nepřípustné využití |  | stavby a zařízení nenávratně znehodnocující krajinnou zeleň |  |
|  |  | umisťování (i dočasné) výrobků plnících funkci stavby (mobilheim, obytné přívěsy, maringotky, atd.) |  |
| SMÍŠENÉ KRAJINNÉ – SPORTOVNÍ VYUŽITÍ (MU.s) |  |  |  |
| Hlavní využití |  | trvalý travní porost |  |
| Přípustné využití |  | krátkodobé kulturní a sportovní akce |  |
|  |  | umístění mobilního zařízení pro konání kulturní/sportovní akce |  |
|  |  | pastva zvířat |  |
|  |  | nezbytná technická a dopravní infrastruktura |  |
| Podmíněně přípustné využití |  | workoutové hřiště, pumptracková dráha, parkoviště, hrací prvky dětského hřiště a sportoviště, za podmínky, že v následující dokumentaci stavebník prokáže, že nebude zabráněno rozlivu vody z Loděnice při povodních |  |
| Nepřípustné využití |  | stavby a výrobky plnící funkci stavby s pevným základem spojeným se zemí |  |
|  |  | oplocení trvalého charakteru |  |

| PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ |  |
| --- | --- |
| VODNÍ A VODNÍCH TOKŮ (WT) |  |
| Přípustné využití | vodní toky a plochy, rybníky a ostatní vodní nádrže, které plní funkce ekologicko - stabilizační, rekreační, estetické a hospodářské, které jsou přírodní nebo uměle vybudované |
|  | protipovodňová opatření |
|  | revitalizace |
| Podmíněně přípustné využití | vodohospodářské stavby a zařízení (jezy, výpusti, hráze, čepy, kaskády aj.) |
|  | činnosti související s údržbou, chovem ryb, případně vodní drůbeže, výjimečně přípustné jsou činnosti spojené s rekreací |
| Nepřípustné využití | stavby a činnosti jiných funkcí a činnosti negativně ovlivňující vodní režim v území |
|  | umisťování (i dočasné) výrobků plnících funkci stavby (mobilheim, obytné přívěsy, maringotky, atd.), přístřešky, sklady na nářadí a ovoce apod. |

Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a plochpro asanaci

- Veřejně prospěšné stavby

Veřejně prospěšné stavby uvádí následující seznam s čísly odpovídajícími výkresu

“Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací“.

místní komunikace: VD.1, VD.2

| Označení VPS | Parcelní číslo |
| --- | --- |
| DOPRAVNÍ STAVBY |  |
| Místní komunikace |  |
| VD.1 | 1237, 1343, 1348, 1382, 1383, 1384 |
| VD.2 | 17/2, 21/1, 21/2, 573/28, 1420, 1421, 1422, 1423, 1425 |

- Veřejně prospěšná opatření

Na území obce územní plán nevymezuje žádná veřejně prospěšná opatření.

- Stavby a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu

Na území obce se nenacházejí a ani nenavrhují stavby a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu.

N

- Plochy pro asanaci

Na území obce nenavrhuje územní plán žádné asanační úpravy.

h) Kompenzační opatření podle zákona o ochraně přírody a krajiny, byla-li stanovena

Nejsou stanovena.

i) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno plánovací smlouvou

V zastavitelných a transformačních plochách uvedených v níže uvedené tabulce se rozhodování o stavebních záměrech podmiňuje uzavřením plánovací smlouvy mezi stavebníkem a obcí Nenačovice.

| Označení plánovací smlouvy | Číslo plochy, která je plánovací smlouvou podmíněna |
| --- | --- |
| PS.1 | Z.1 |
| PS.2 | Z.2 |
| PS.3 | Z.3 |
| PS.4 | Z.4 |
| PS.5 | T.1 |
| PS.6 | T.2 |
| PS.7 | Z.5 |

Rozsah podmínky:
Podmínka se vztahuje jednotlivě na zastavitelné a transformační plochy : Z.1, Z.2, Z.3, Z.4, T.1, T.2, Z.5, Z.12.  Bez uzavření plánovací smlouvy s obcí Nenačovice nelze v těchto plochách povolit žádný stavební záměr, který vyžaduje napojení na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu, případně vyvolává potřebu jejího rozvoje. Plánovací smlouvu lze uzavřít v zastavitelných plochách i na jednotlivé stavební pozemky, pokud splňují podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití.

Lhůta pro uzavření plánovací smlouvy:
Tato podmínka je pro všechny dotčené plochy stanovena na dobu 5 let od nabytí účinnosti Změny č.3 územního plánu. Marným uplynutím této lhůty podmínka uzavření plánovací smlouvy pro danou plochu automaticky zaniká.

Základní obsah plánovací smlouvy:

Závazek stavebníka (investora) v rozsahu vyvolaném jeho stavebním záměrem k:

- Vybudování nebo rekonstrukci veřejně přístupné pozemní komunikace (včetně chodníků, prvků odvodnění, veřejného osvětlení a veřejné zeleně) zajišťující bezpečné dopravní napojení záměru na stávající komunikační síť obce.

- Vybudování nebo kapacitnímu posílení řadů technické infrastruktury (zejména vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace) nezbytných pro řádné zásobování a odvodnění navrhovaných staveb.

- Bezúplatný převod nově vybudovaných objektů dopravní a technické infrastruktury (uvedených v předchozích bodech) do vlastnictví obce Nenačovice po jejich dokončení a úspěšné kolaudaci, pokud nebude smluvně dohodnuto jinak.

- Finanční spoluúčasti (kontribuci) na rozvoj navazující veřejné infrastruktury a občanského vybavení obce v případě, že záměr vyvolá prokazatelné zvýšení nároků na tyto kapacity a bude tedy nutné navýšení kapacity veřejné infrastruktury.

Podmínky pro uzavření plánovací smlouvy:

- Stavební záměr a navrhovaná infrastruktura musí být v souladu s urbanistickou koncepcí územního plánu a obecnými technickými požadavky na výstavbu.

- Technické parametry a materiálové standardy budované infrastruktury musí odpovídat technickým standardům a požadavkům příslušných správců sítí a obvyklým požadavkům obce Nenačovice pro přejímku staveb.

- Obec Nenačovice se v plánovací smlouvě zaváže poskytnout stavebníkovi nezbytnou součinnost při projednávání a povolování záměru.

j) stanovení požadavků na výstavbu odchylně od prováděcího právního předpisu u části území obce, pro které územní plán obsahuje prvky regulačního plánu,

V územním plánu jsou navrhovány následující prvky regulačního plánu v plochách bydlení:

- stavby musí respektovat architektonicko urbanistický charakter stávající zástavby a nepřípustné jsou ploché a pultové střechy

- velikost stavebních pozemků min. 1000 m2 – max. 3000 m2 pro rodinný dům s 1 b.j., min. 1500m2 pro rodinný dům s 2 b.j.,

- na každém pozemku je přípustná výstavba pouze jediného hlavního objektu, izolovaného rodinného domu s max. 2 b.j., samostatně stojící vedlejší stavby (např. skleníky, altány, apod.) jsou přípustné s maximální výškou 3 m nad průměrnou niveletou terénu zastavěné plochy

- maximální výška objektů bude 9 m nad průměrnou niveletou rostlého terénu zastavěné plochy (přesahovat smí pouze specifické části staveb, komíny, antény, apod.), výška korunní římsy bude maximálně 5 m nad průměrnou niveletou rostlého terénu zastavěné plochy objektu, úroveň podlahy přízemí (1.NP) bude maximálně 1,2 m nad průměrnou niveletou plochy objektu

- hlavní hmota všech objektů (rodinných domů) bude mít půdorys ve tvaru obdélníku poměrem stran minimálně 2:3, boční křídla (půdorys tvaru „L“) jsou přípustná

- stavební čára se stanovuje v ploše Z.5, v jižní části, 6m od hlavní průjezdné komunikace

- pro každou nově zrealizovanou bytovou jednotku (včetně bytových jednotek vzniklých změnou dokončené stavby, nástavbou, přístavbou nebo stavebními úpravami) musí být zajištěna minimálně 2 parkovací stání (odstavná nebo parkovací), která musí být umístěna výhradně na pozemku dotčeného stavebního záměru a nesmí být situována na pozemcích veřejných prostranství ani veřejné dopravní infrastruktury

- rodinné domy budou mít sedlové střechy se sklonem 35°- 45° bez plné valby, polovalba se připouští, hřeben střechy bude vždy rovnoběžný s delší stranou, ve štítech bude mít střecha maximální přesah 0,5 m, střechy budou v červené, červenohnědé, černé, hnědé nebo šedivé barvě.

- fasády budou provedeny v přírodních světlých nebo pastelových odstínech

k) Vymezení definic pojmů, které nejsou definovány v tomto zákoně nebo v jiných právních předpisech.

Drobné řemeslné podnikání  slučitelné s bydlením představuje provozovny lokálního významu (např. drobné dílny, opravny, osobní a řemeslné služby), které svým charakterem, rozsahem a technologiemi nezpůsobují nadlimitní hluk, zápach, prach ani vibrace. Tyto ekonomické aktivity jsou prostorově i provozně organizovány tak, aby nesnižovaly kvalitu životního prostředí ani pohodu bydlení v obytné zóně a nevyvolávaly nároky na nákladní dopravu. Svou podstatou slouží prioritně k uspokojování každodenních potřeb obyvatel v příslušné ploše, díky čemuž je lze bezkonfliktně integrovat do smíšeného území v přímém sousedství rodinných domů.

Nerušící výroba, služby a zemědělství představují hospodářské aktivity a provozovny malého až středního rozsahu, které jsou technologicky a stavebně izolované tak, aby svými vlivy (zejména hlukem, prachem, zápachem nebo vibracemi) nepřekračovaly zákonné hygienické limity pro obytné zóny a nenarušovaly pohodu bydlení v okolí. Klíčovým parametrem této regulace je přísné kapacitní omezení, které garantuje, že provoz těchto zařízení nevyvolává tranzitní ani těžkou nákladní dopravu a nezvyšuje celkovou dopravní zátěž na stávající komunikační síti v dotčeném území. Jedná se typicky o čisté výrobní provozy, montážní dílny bez chemických procesů, administrativní a logistické služby lokálního významu nebo extenzivní formy zemědělství (např. drobné včelařství, skladování plodin či chov zvířat bez velkokapacitní produkce).

Služby a základní občanská vybavenost představují stavby a zařízení určené pro každodenní potřeby obyvatel obce. Patří sem veřejné služby, jako jsou mateřské a základní školy, lékařské ordinace, lékárny, pošta, obecní úřad, kultura a sport, a dále navazující drobné komerční služby lokálního významu, zejména prodejny potravin, stravovací zařízení a řemeslné provozovny. Všechny tyto provozy musí svým rozsahem přímo doplňovat obytnou funkci území a nesmí nadměrně zatěžovat okolí hlukem ani prachem a dopravou.

Nezbytná dopravní a technická infrastruktura slouží primárně pro uspokojení potřeb uživatelů plochy s rozdílným způsobem využití, ve které se nachází. Jejím účelem je primárně dopravní a technická obsluha těchto ploch odpovídající vymezenému hlavnímu a přípustnému (popř. podmíněně přípustnému) využití ploch. Nezbytnou dopravní a technickou infrastrukturou je dále míněna DI a TI nadmístního významu a DI a TI pro obecní potřebu.